Безопасная печь!

На улице установилась морозная погода. В это время возрастает число пожаров по причинам, связанным с эксплуатацией печного отопления. Спасатели напоминают гражданам основные требования пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного отопления. Рекомендации по монтажу и эксплуатации печного отопления: - необходимо помнить, что в печи ценится, не только хорошая тяга, теплоотдача, экономичность и эстетические качества, но и безопасность. - неправильно сложенная печь может стать причиной пожара в доме. Чтобы этого не случилось, не поручайте кладку печи лицам, не знакомым с правилами пожарной безопасности при устройстве печного отопления. - перед началом отопительного сезона печи необходимо проверить и отремонтировать, дымоходы следует очистить от сажи и побелить. Неисправные печи, камины и дымоходы не должны допускаться к эксплуатации. - печь обязательно должна быть белой это позволит своевременно обнаруживать неисправности, трещины в печи которые могут привести к пожару, так как на белом фоне хорошо заметен чёрный след от дыма. - для отвода дыма следует применять вертикальные дымовые трубы без уступов.

В местах пересечения дымовых труб со сгораемыми конструкциями расстояние от внутренней поверхности дымовых каналов до этих конструкций должно быть не менее 38 см. - для защиты сгораемого и трудносгораемого пола перед топкой печи следует предусмотреть металлический лист размером 70х50 см. Под каркасными печами и кухонными плитами на ножках полы необходимо защитить кровельной сталью по асбестовому картону толщиной 10 мм. Высота металлических ножек у печей должна быть не менее 100 мм. - стену или перегородку из горючих материалов, примыкающую под углом к фронту печи необходимо защищать штукатуркой толщиной 25 мм по металлической сетке или металлическим листом по асбестовому картону толщиной 8 мм от пола до уровня на 250 мм выше верха топочной дверки.

Расстояние от топочной дверки до противоположной стены должно быть не менее 1250 мм. - в садовых домиках допускается эксплуатация печей только на твёрдом топливе. При эксплуатации печного отопления запрещается: - оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать детям надзор за ними. - располагать топливо и другие горючие вещества, и материалы на предтопочном листе. - применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ. - топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива. - производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий. - перекаливать печи. - устанавливать металлические печи, не отвечающие требованиям пожарной безопасности, стандартам и техническим условиям.

При установке временных металлических и других печей заводского изготовления должны выполняться указания (инструкции) предприятий-изготовителей, а также требования норм проектирования, предъявляемые к системам отопления.