для членов информационно-пропагандистских групп

(февраль 2022г.).

Правила пожарной безопасности при эксплуатации печей

(дополнительная тема)

Ежегодно с началом отопительного сезона резко увеличивается количество пожаров, связанных с нарушением правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. В целях предупреждения таких пожаров, МЧС напоминает о необходимости проведения проверки состояния печей и немедленного устранения обнаруженных недостатков, а также предлагает вашему вниманию перечень основных требований пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного отопления.

Печное отопление всегда создавало и создает немало проблем населению, особенно в сельской местности, где практически в каждом доме имеется печь – объект повышенной пожарной опасности. А с наступлением осенне-зимнего периода проблема обостряется, так как нередко пожары заканчивается травматизмом и гибелью людей.

Все печные пожары можно разделить на 2 группы. Во-первых, причиной возгораний становится нарушение правил устройства печи – например, недостаточное расстояние между дымоходом печи и деревянными конструкциями перекрытий дома. Следующая проблема – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. В целях предупреждения пожаров по этим причинам, напоминаем основные требования пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного отопления.

Любая печь должна иметь самостоятельный фундамент и не примыкать всей плоскостью одной из стенок к деревянным конструкциям. Нужно оставлять между ними воздушный промежуток, или, так называемую, отступку.

Печь и дымовая труба в местах соединения с деревянными перекрытиями должны иметь утолщение кирпичной кладки или разделку. Не нужно забывать и про утолщение стенок печи.

Перед началом отопительного сезона каждую печь, а также стеновые дымовые каналы в пределах помещения, и особенно дымовые трубы на чердаке, необходимо побелить известковым раствором. Это делается для того, чтобы на белом фоне можно было заметить появляющиеся со временем трещины.

Ошибки и невнимательность при эксплуатации печей в Городокском районе за 2021 год:

2021 год, город Городок улица Зареченская. После топки печи, с целью сохранения залы в виде удобрения, хозяйка дома не дождавшись остывания углей, помещает их для хранения до весны в пластиковое ведро и заносит в сарай.  Сама же занимается хозяйственными делами по дому. Угли нагрели пластиковое ведро, которое впоследствии загорелось и подожгло сарай. По прибытии к месту вызова спасателей сарай был уничтожен огнем полностью,  чудом удалось спасти дом и другие, рядом стоящие постройки.

Чуть позже аналогичный случай произошел снова в городе Городке по улице Вокзальная. Снова пластиковое ведро, не потушенные угли, но уже веранда дома. Большой трагедии  удалось избежать, и хозяйка дома отделалась лишь закопченными стенами и потолком веранды и небольшого повреждения имущества огнем. Дом удалось спасти.

Похожий случай с углями произошел в деревне Батали. Только тут после приготовления шашлыков на мангале, хозяйка дома не нашла ничего лучше чем поместить не потушенные угли в тряпичный картофельный мешок и занести их в сарай для дальнейшего использования в хозяйственных целях. Естественно по истечению некоторого времени мешок воспламенился от углей и поджог сарай, в котором находился. По итогам пожара сарай уничтожен огнем.

И если эти все случаи происходили в не далеком 2021 году, то 2022 год уже открывает статистику небрежного отношения к собственной безопасности при эксплуатации печного оборудования. Так 15 января 2022 года на пульт центра оперативного управления поступает звонок от жителя деревни Лахи, в котором сообщается о возгорании сарая. По прибытию спасателей, мужчина самостоятельно справился с возгоранием. Прибывшие подразделения осмотрели место возгорания, убедившись в отсутствии горения или тления материалов. Со слов хозяина чрезвычайная ситуация возникла после того, как в доме была  вытоплена печь и появилась необходимость очистить поддувало печи. И как «полагается» не дождавшись остывания углей, хозяин дома поместил все в пластиковое ведро, которое после вынес в сарай.  Как выяснится, потом именно оно и станет причиной возгорания. Ранним обнаружением пожара и быстрой его ликвидацией послужила привычка хозяина выходить покурить на улицу. Хотя спасатели не поддерживают дружбу человека с сигаретой, однако именно эта привычка спасала мужчину от серьезного пожара.

Именно поэтому МЧС напоминает основные правила пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления!

Перед началом отопительного сезона дымоходы и печи должны быть очищены от сажи (очистка производится не реже:

одного раза в 3 месяца - для отопительных печей;

одного раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия;

одного раза в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки);

печи, поверхности труб и стен, в которых проходят дымовые каналы, должны быть исправными, без трещин, а на чердаках - оштукатурены и побелены;

топка печей должна прекращаться не менее чем за 2 ч до отхода проживающих ко сну;

зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой и удалены в место, расположенное на расстоянии не менее 15 м от зданий (сооружений). При невозможности отвести место на расстоянии не менее 15 м от зданий (сооружений) допускается складировать золу, шлак в контейнерах, выполненных из негорючих материалов, с плотно закрывающейся крышкой, которые должны располагаться на расстоянии не менее 6 м от зданий (сооружений).

При эксплуатации печного отопления не допускается:

осуществлять топку неисправных печей;

применять для розжига печи легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

использовать для топки печей дрова, длина которых превышает размеры топки;

топить печи с открытыми дверцами;

перекаливать печи;

оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними детям;

топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

эксплуатировать печь при отсутствии стационарной защиты пола из горючих материалов негорючим листовым или плитным материалом размерами не менее 0,7 x 0,5 м, располагаемым длинной его стороной вдоль печи.

## Рекомендации от МЧС по действиям граждан при пожаре:

Поведение при возникновении загорания или обнаружении пожара зависит от конкретной обстановки и условий распространения огня. Однако в любом случае нельзя впадать в панику и терять самообладание. Следует как можно быстрее позвонить в дежурную службу МЧС по номеру «101» и сообщить о пожаре, а самому постараться быстро оценить ситуацию и действовать в зависимости от возраста, навыков и возможностей, не подвергая свою жизнь опасности.

В большинстве случаев, когда загорание обнаружено в самой начальной стадии, его можно ликвидировать буквально одним стаканом воды или, накрыв мокрой скатертью, одеялом, любым другим плотным несинтетическим материалом; при возможности - воспользоваться огнетушителем. Но когда пламя уже распространилось и необходимо вмешательство профессиональных спасателей, тогда надо как можно быстрее позвонить по номеру «101» и как можно скорее кратчайшим и самым безопасным путем покинуть помещение, квартиру, здание, проходя задымленные участки путей эвакуации, прикрывая мокрой тряпкой органы дыхания, для наименьшей интоксикацией продуктами горения.

Берегите себя и своих близких!

Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодёжи

Городокского районного исполнительного комитета,

совместно с Городокским РОЧС